Инструкция по применению шнуров к  AMProg2.4_Upd

Шнур для обновления через компьютер

Он подсоединяется к программатору к разьему пин3 точка к точке.

Шнур для внутрисхемного программирования

Он устанавливается черным разъемом к программатору, согласно выбранной микросхемы, красным проводом к первой ножке, с другой стороны подпаивается к плате согласно хелпу. Поочередность  проводов отмечена так – 1 красный, 2 .., 3 …,   4 …., 5  --., 6 ---,

7 ---.,  8 ----    .

Шнур с панелькой для программирования выпаянной микросхемы с жемперами.

Черный разьем устанавливается  на программатор,  согласно выбранной микросхемы, по отмеченному первому проводу, а выпаянная микросхема в панельку через переходник DIP – SOIC8.  Жемпера нужны для снятия защиты только для 93SX6,  для других микросхем жемпера должны отсутствовать.

При подключении микросхемы  дип или в переходник soic нужно добиться хорошего контакта,  при плохом контакте микросхема может выйти из строя. Для этого и сделан такой шнур. Перед тем как вставить чип soic в панельку вычистите  верхнюю часть ножек.

Шнур для программирования по диагностике

Используется согласно инструкции по программированию панелей

Шнур для программирования новых панелей  ЗЭиМ-Лайн

Шнур подсоединяем согласно инструкции по смотке, отметка 1 в инструкции подключения панели, отмечена  красной точкой.

Дополнительный  шнур

Этот шнур применяется для подсоединения программирования и считывания пробега, где подсоединяются Rx, Tx, gnd.

Весь комплект  омплект